INWESTOR:

Gmina Orchowo

ADRES:

62-436 Orchowo ul. Kościuszki 6

Efekt ekologiczny

OBIEKT:

Urząd Gminy

ADRES:

62-436 Orchowo ul. Kościuszki 6

| Opracował: | Nr uprawnień budowlanych: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Inż. Jacek Stępień | KAPE 0135 |  |

OSTROWIEC  ŚW, marzec 2016.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Orchowo zwanego  – Inwestorem, a Pracownią Audytorską reprezentowaną przez inż.  Jacka Stępnia.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

|  | Powierzchnia Zabudowy | Kubatura | Wysokość całkowita | Powierzchnia użytkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek | 454,06 m2 | 3379,12 m3 | 6,72 m | 963,91 m2 |

4. Stan techniczny budynku

Budynek jest   budynku dwukondygnacyjny przeznaczony do termomodernizacji gdyż nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego dla aktualnie realizowanych budynków. Normowy wszkażnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie jest spełniony.

Sprawność systemu grzewczego jest bardzo średnia i wynosi 55,76% - instalacja nie płukana, przechodziła jedynie bieżące naprawy.

4.1. Planowany efekt ma być osiągnięty poprzez :

- Ocieplenie przegród budowlanych – obejmujący następujące przegrody : ściany zewnętrzne, stropy,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.2. Materiały wykorzystane do opracowania

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa w sprawie wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza i operacji technologicznych

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie określania metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych

- Audyt energetyczny

- Emisję wg danych ministerialnych

4.3. Analiza energetyczna termomodernizacji budynku

W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje się uzyskanie następujących efektów energetycznych :

- Obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną z 107,61 kW do 36,91 kW po termomodernizacji

- Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 1584,54 GJ/rok do 412,98 GJ/rok po termomodernizacji

- Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła 72,59 %

4.4. Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza :

Emisja zanieczyszczeń dla zewnętrznego źródła ciepła przed termomodernizacją  i po termomodernizacji w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez budynek w Orchowie

| Emisja | Przed [Mg/rok] | Po [Mg/rok] | Redukcja emisji[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,002031 | 0,000529 | 73,95 |
| NOx | 0,081256 | 0,021176 | 73,95 |
| CO | 1,117270 | 0,291170 | 73,95 |
| CO2 | 135,088100 | 35,205100 | 73,95 |
| Pył | 0,253925 | 0,066175 | 73,95 |
| Sadza | 0 | 0 |  |
| B-a-p | 0 | 0 |  |

Paliwo : biomasa – zużycie przed termomodernizacją 101,57 tony ; po termomodernizacji 26,47tony. Zawartość siarki 0,05 % . Zawartość popiołu 2%, zawartość części palnych w unoszonym pyle k = 25 – ciąg sztuczny.

4.5. Wnioski końcowe

Planowany efekt osiągnięto poprzez :

4.5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

4.5.2. Ocieplenie stropu

4.5.3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.5.4.Montaż instalacji solarnej

Wykonanie wariantu optymalnego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spowoduje obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 72,59 % a jednocześnie obniży emisję z  elektrociepłowni o  73,95%.

Ponadto uzyska się także :

- Zwiększenie komfortu obsługi instalacji

- Poprawę estetyki i czystości

Uwaga : do niniejszego opracowania dołączono  audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym wykonany na programie eVe 2.02.UT 11 ponadto należy efekt ekologiczny rozpatrywać razem z audytem energetycznym.